| ICS |  |
| --- | --- |
| CCS | 点击此处添加CCS号 |

团体标准

T/XXX XXXX—XXXX

南极区域中高空数字航空摄影规范

Specification for digital aerial photography at mid and high altitudes in the Antarctic

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

发布

目次

前言	2

引   言	3

1 范围	4

2 规范性引用文件	4

3 术语和定义	4

4 航摄系统要求	5

4.1 飞行平台要求	5

4.2 航摄设备要求	5

5 航摄规划	6

5.1 航摄计划	6

5.2 航摄设计	6

6 航摄准备	7

6.1 航摄仪设备检定	7

6.2 设备安装	7

6.3 设备测试	8

6.4 航摄仪检校	8

6.5 航摄飞行机组要求	8

7 航摄实施	9

7.1 航摄实施要求	9

7.2 目标区域气象评估	9

7.3 航摄作业要求	9

7.4 数据处理要求	9

8 质量要求	9

8.1 飞行质量要求	9

8.2 影像质量要求	10

8.3 数据质量要求	10

8.4 格式要求	10

9 成果汇交	13

附录A （规范性）航摄资料移交书	14

附录B  （规范性）航摄飞行记录表	15

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由中华人民共和国自然资源部提出。

本文件由全国海洋标准化技术委员会（SAC/TC 283）归口。

本文件起草单位：中国极地研究中心（中国极地研究所）、黑龙江测绘地理信息局、国家海洋信息中心、徕卡测量系统贸易（北京）有限公司

本文件主要起草人：王伟轩、崔迎春、李丙瑞、徐韧、张浩、刘沼辉、宗师、陈绍聪、席颖、李升贵、王雪娇、张连伟、裴文悦

引   言

根据国内外以及南极现场已有的飞行系航摄系统的技术水平、应用情况及相关软硬件现状，参照数字航空摄影相关标准。充分考虑南极特殊的自然地理条件，在广泛征求意见的基础上制定本标准。

本标准中的“南极区域中高空数字航空摄影”非严密概念，仅作为代名词，其特点如下：

——采用固定翼飞机、直升机，依赖机场起降；

——相对高度较高，一般在1500m以上，7500m以下。

南极区域中高空数字航空摄影规范

范围

本文件规定了南极区域中空数字航空摄影测量生产中的基本术语和定义、摄影系统要求、航空摄影计划和航空摄影设计要求、飞行质量和影像质量要求、成果整理和验收要求。

本文适用于飞行器搭载航摄系统在南极区域开展以1:500，1:1000，1:2000，1:5000航空摄影测量成图为主要目的的数字航空摄影工作,且相对飞行高度不低于1500m。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T18316-2008 数字测绘成果质量检查与验收；

CH/T3018-2016 南极区域低空数字航空摄影规范；

CH/T1046-2019 南极测绘基本技术规定。

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 南极区域 Antarctica

南极极点至南纬65°的区域。

3.2 航摄仪 aerial camera

装置在飞机或其他飞行器上对地面进行摄影的仪器。

3.3 航空摄影 aerial photography

利用飞机、飞艇、气球等航空飞行器作为平台，在地球大气层范围内的摄影高度上对地球表面进行的摄影。

3.4 摄影航线 flight line of aerial photography

航空摄影时，飞行航行的路线。

3.5 航摄分区 flight block

摄影区域因摄区过大或地形变化而被划分成的摄影单元。

3.6 摄影比例尺 photographic scale

像距与物距之比。

3.7 像片比例尺 photo scale

像片上某线段长度与地面相应水平线段长度之比。

3.8 摄影航高 photographic flight height

摄影平台至摄影分区基准面的垂直距离。

3.9 像幅 picture format

像片的构像幅面尺寸。

3.10 影像分辨率 image resolution

影像再现物体细部能力的一种量度。

3.11 像元（像素）pixel;picture element

数字影像的基本单元。

3.12 航摄飞行质量 flight quality of aerial photography

航摄像片的航向重叠度、旁向重叠度、像片倾斜角、旋偏角、航线弯曲度、实际航高与预定航高之差、摄区和摄影分区的边界覆盖等质量要求的总称。

3.13 航向重叠 longitudinal overlap;end overlap;forward overlap

本航线内相邻像片上具有同一地区影像的部分；通常以百分比表示。

3.14 旁向重叠 lateral overlap;side overlap;side lap

相邻航线的相邻像片上具有同一地区影像的部分；通常以百分比表示。

航摄系统要求

飞行平台要求

4.1.1 飞行高度

相对航高一般不超过6000m，最高不超过7500m。

4.1.2 续航能力

- 固定翼飞行平台的续航能力应大于5h；

- 直升机飞行平台的续航能力应大于3h。

4.1.3 载荷能力

飞行平台的有效载荷应大于1000kg。

4.1.4 飞机电源

飞机可提供稳定的电压22.0V~30V直流，最大电压跳动不可超过1.4Vpp(1~15kHz)。

4.1.5 其他要求

飞行设备应符合航空其他相关规定，并按照相关规定执行。

航摄设备要求

4.2.1 相机基本要求

相机应满足以下基本要求：

- 在-20℃低温下可正常工作；

- 相机具有等距或等时间间隔曝光控制功能；

- 航摄中常用的各色滤镜齐全；

- 最高快门速度应不低于1/800s；

- 镜头与相机机身，以及相机机身与搭载平台稳固连接。

4.2.2 座架基本要求

座架应具有整平、避震、改正偏流的功能。

4.2.3 存储

相机存储器可容纳影像的数量应不少于3000张。

4.2.4 工作时间

航摄仪及其他摄影设备稳定通电情况下，相机可持续工作。

4.2.5 设备保存

设备关机保存期间，保持周围环境无剧烈震动，且应具有抵挡风雪的设施保护设备的存放，同时需使用棉被或加温装置使设备环境温度尽量保持在0℃左右，防止设备固件受损。

航摄规划

航摄计划

根据测图需求制定航摄计划，航摄计划应包括以下内容：

- 航摄地区和摄影范围；

- 成图比例尺和摄影地面分辨率；

- 航线敷设方法和旁向重叠率；

- 航摄仪类型、技术参数和航摄附属仪器参数；

- 需提供的航摄成果名称的和数量；

- 执行航摄任务的季节和期限；

- 其他技术要求。

航摄设计

5.2.1 地面分辨率的选择

根据不同比例尺航摄成图的要求，结合分区的地形条件、测图等高距、航摄基高比基影像用途等，在确保成图精度的前提下在表1的范围内选择。

  - 表1 地面分辨率

| 测图比例尺 | 地面分辨率值/m |
| --- | --- |
| 1:500 | ≤0.05 |
| 1：1000 | 0.05＜·≤0.10 |
| 1：2000 | 0.10＜·≤0.20 |
| 1：5000 | 0.20＜·≤0.5 |

5.2.2 航摄分区的划分

- 分区内的地形高差不得大于四分之一相对航高；

- 在地形高差符合5.2.2 a）的规定，确保在航线直线性的情况下，分区的跨度应尽量划大，能完整覆盖整个摄区。

5.2.3 分区基准面高度的确定

依据分区地形起伏、飞行安全条件等确定分区基准面高度。

5.2.4 航线敷设

航线敷设应遵循以下原则：

- 航线一般按东西向飞行，特定条件下也可作南北向飞行或冰裂隙、海岸等方向飞行；

- 进行水域、海域摄影时，要确保所有岛屿达到完整覆盖，并能构成立体像对；

- 冰雪覆盖区域摄影时，要确保含有部分裸岩区域，并能构成立体像对。

5.2.5 航摄季节和航摄时间的选择

航摄季节和航摄时间应选择南极夏季和最有利的气象条件，以确保航摄影像能真实地显现地面细部，尽可能保证裸岩区面积更大，降低温度对设备的影响。

5.2.6 航摄仪的选择

航摄仪的选择主要根据测图精度要求、测图的仪器设备、测图比例尺、测图方法以及现有的航摄设备等综合考虑确定，但所选航摄仪的基本性能不应低于表2的要求。

  - 表2 航摄仪基本性能

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 像幅 | 230mm×230mm |
| 焦距 | 85mm～310mm |
| 有效使用面积内镜头分辨率 | 每mm内不少于25线对 |
| 径向畸变差 | 焦距大于90mm时，不大于0.015mm,焦距小于或等于90mm时，不大于0.02mm |
| 曝光时间 | 1/100s～1/1000s |
| 色差校正范围（波长） | 400mm～900mm |

航摄准备

航摄仪设备检定

检定应由具有相应资历的法定检验单位进行，在检定过程中，应使用符合精度要求的检定设备和方法，并由具备相应资质和经验的人员进行操作和评估。如果对特定情况下的航摄仪精度检定要求有更详细的疑问，建议参考相关的专业资料、标准规范或咨询行业专家。各项检定数据应准确地记入检定单位的设备履历簿和航摄检定表中。根据每台航摄仪的稳定状况，凡有下列情况之一者应进行检定：

- 距前次检定时间超过两年；

- 快门曝光次数超过20000次；

- 经过大修或主要部件更换以后；

- 在使用或运输过程中产生剧烈震动或碰撞以后；

检定项目和检定精度要求按表3规定执行。

  - 表3 航摄仪检定精度要求

| 项目 | 精度要求 |
| --- | --- |
| 检定主距 | ±0.01mm |
| 框标坐标 | ±0.01mm |
| 径向畸变差 | ±0.003mm |
| 最佳对称主点坐标 | ±0.01mm |
| 自准直主点坐标 | ±0.01mm |

设备安装

- 航摄仪安装前检查设备及设备配件的完好性（如设备及配件是否有缺失、设备有无锈蚀等）；

- 确保设备安装牢固，不会在飞行过程中出现松动或晃动。这可能需要使用高强度的固定装置和合适的连接件，并在安装后进行严格的检查和测试。

- 搭载平台正常运转，可提供适合航摄仪设备的电源和工作环境；

- 航摄仪安装应根据设备的正确安装顺序开展；

- 确保所有移动零部件移动顺畅，紧固件（螺丝螺母卡簧等）安装无松动；

- 安装期间搭载平台不可运转、禁止带电操作；

- 考虑到飞行环境的复杂性，要为设备提供足够的保温及其他防护，防止受到外界因素的损害，如低温、强风、水汽、冰雪等。

- 电线布设要合理，防止踩踏、挤压等，线路环绕时，环绕直径不得小于20cm；

- 座架能始终保持相机为垂直状态。

- 若周围布设有其他设备，应注意各设备之间的电磁兼容性，避免相互干扰，影响设备的正常工作。

- 为设备的操作和维护预留足够的空间，方便在飞行前后进行检查、调整和维修。

设备测试

设备安装于搭载平台后，为确保设备安装正确，设备及搭载平台均可正常运转，需对设备进行测试。

6.3.1 地面测试

- 保持搭载平台静止状态；

- 地面电源需符合航摄仪标称电源参数、电源可稳定持续供电；

- 启动航摄仪各设备，确认各设备可正常运转；

- 航摄仪设备地面通电启动后，平稳运转时间至少30min。

6.3.1 机上测试

- 航摄仪须连接飞机电源；

- 飞机开启供电模式，并打开航摄仪所有设备；

- 航摄仪设备完全运转后，飞机按照飞行计划滑出起飞；

- 完成各部件检查工作；

- 稳定性测试，进行多次连续拍摄，检查图像的一致性和稳定性；

- 快门性能测试，测试不同快门速度下的成像效果，检查是否存在快门延迟或不均匀曝光；

- 数据传输和存储测试，连续拍摄大量图像，检查数据传输的速度和稳定性，以及存储设备的读写性能；

- 按照设备操作流程进行航摄仪设备的操作，完成飞机试飞，设备试拍等相关测试工作。

航摄仪检校

6.4.1 航摄设备重新检校

若航摄设备发生以下情况，须进行设备重新检校工作。

a）航摄仪设备首次安装于搭载平台；

b）航摄设备拆卸重装；

c）航摄镜头更换或维修等情况。

6.4.2 检校场建设

南极区域条件极其特殊，检校场的建设具有局限性，检校场的建设至少满足基本的条件才能保证设备的检校精度及质量。

- 检校场的选择区域长和宽均不应小于1km；

- 检校场内水域面积占总面积的百分比不应大于5%；

- 检校场内应覆盖丰富的地物，且地物特征明显；

- 检校场内应具有连续运行的基准站或高等级控制点；

- 场地应尽量远离强电磁干扰源，以保证测量数据的准确性和设备的正常运行。

航摄飞行机组要求

- 飞行前准备。航摄飞行机组需按照相关飞行规定，详细了解飞行计划和航线，包括天气状况、目的地信息等，完成飞机的各项检查工作，确保各项系统正常运行。针对可能出现的紧急情况制定应急预案，对所有登机人员进行登机安全培训。

- 飞行中操作。严格遵守相关飞行规则以及航摄方案保持对飞机姿态、速度和高度的监控，若偏离计划太大，及时调整飞行。

- 通信与协调。与地面后勤保障能保持清晰、准确的通信。机组成员及航摄设备操作人员能保持良好的通信沟通。

- 导航和定位。机组应备有多种导航设备，确保准确导航。

- 应急处理。随时准备应对突发状况，数据紧急着陆程序和备降方案。

航摄实施

航摄实施要求

航摄开展前应满足以下要求：

- 航摄实施前完成摄区范围及航线规划文件的确认及上传；

- 存储介质应保持足够存储空间用以记录图像数据；

- 航摄仪镜头保持干净，确保无遮挡、无灰尘、指纹或其他污染物影响成像质量；

- 根据航摄仪温度要求，提前2h对设备进行加温处理。

目标区域气象评估

了解目标区域的天气预报情况，充分考虑风场、能见度等气象条件对飞行安装和机场利用率的影响。航摄实施前2h，气象保障人员应完成摄区气象评估并将评估结果汇报航摄机组，避免恶劣天气条件下开展航摄工作。

- 固定翼要求迎风不超过20m/s，侧风不超过10m/s；

- 直升机要求，风力最大不超过15m/s；

- 未出现白化天，能清晰看见跑道；

- 作业期间天气良好，无雨雪、风力增大等。

航摄作业要求

- 飞机开启，待飞机转速稳定后，启动航摄仪设备；

- 航摄仪设备运转平稳，并试拍成功后，飞机可滑出起飞；

- 航摄机组应按照航线规划飞行，作业期间若更改其他航线或测区，需整条在飞航线结束后执行；

- 测区云层遮盖面积过大或不符合飞行要求，需停止作业或更改备选测区；

- 作业结束后，关闭航摄仪设备，做好设备防护，做好飞机降落准备。

数据处理要求

- 数据处理软件及硬件设备处理涉密数据时禁止连接网络。

- 数据下载：数据应及时下载备份；

- 数据检查：检查获取的数据是否完整，有无遗漏、丢失等；

- 辐射校正：调整影像的辐射度，消除传感器等因素带来的误差；

- 几何校正：纠正因相机姿态、地形起伏等造成的几何变形；

- 影像拼接：将多个相邻影像拼接成一幅完整的区域影像；

- 匀光匀色：使影像的亮度和色彩更加均匀一致；

- 特征提取：提取地物特征等信息；

- 生成产品：如数字正射影像图（DOM）、数字高程模型（DEM）等。

质量要求

飞行质量要求

8.1.1 像片重叠度

像片重叠度以没有绝对漏洞为原则，尽量满足以下要求：

- 航向重叠度一般应为60%～65%，最大不应大于75%，最小应不小于56%；

- 旁向重叠度一般应为30%～35%，最小应不小于15%。

8.1.2 像片倾斜角

像片倾斜角一般不大于4°，个别最大不超过6°。

8.1.3 像片旋偏角

- 航摄比例尺小于1:3500，大于或等于1:7000时，旋偏角一般不大于8°，个别最大不超过10°；

- 航摄比例尺大于或等于1:3500，旋偏角一般不大于10°，个别最大不超过12°。

8.1.4 航高保持

同一航线上相邻像片的航高差应不大于30m，最大航高与最小航高之差应不大于50m，实际航高与设计航高之差应不大于50m。

8.1.5 水平保持

飞机沿航线飞行期间，左右偏移航线中线不超过30m。

8.1.6 补摄要求

航摄中出现的相对漏洞和绝对漏洞均应及时补摄，应采用相同地面分辨率补摄，补摄航线的两端应超出漏洞之外两条基线。

影像质量要求

- 影像应清晰，层次丰富，反差适中，色调柔和；应能辨认出与地面分辨率相适应的细小地物影像，能够建立清晰的立体模型；

- 影像上不应有影响生产明显的云、云影、烟、大面积反光、污点等缺陷。受极地局部气象影像，可能会受薄雾影响，虽然影像会存在少量缺陷，但不影响立体模型的连接和测绘，可以用于测制线划图；

- 确保因极地特殊环境对飞机地速的影响，在曝光瞬间造成的像点位移-般不应大于2个像素,最大不应大于3个像素；

- 拼接影像应无明显模糊、重影和错位现象。

数据质量要求

- 数据完整，无遗漏、缺失、错误；

- 影像数据名称和内容、质量符合规定；

- 数据文件的内容和名称符合规定；

- 据文件存储组织、文件格式符合要求，数据文件可正常读出，文件名称符合要求；

- 元数据无错误、缺失。

格式要求

8.4.1 文件组织结构要求

航摄影像数据文件组织结构规则如下：

- 一级目录：按照航摄名称命名文件夹；

- 二级目录：按照航摄日期和航摄分区名称共同命名文件夹；

- 三级目录：按照航线顺序命名文件夹；

- 四级目录：按照航摄影像数据成果类型命名文件夹，包括影像文件夹、POS数据文件、相机文件、航摄仪器检定文件、航摄飞行记录表、航摄情况说明文件、摄影航线分布示意图。

8.4.2 文件格式要求

- 影像数据的格式采用TIFF非压缩格式（*.tif）或者jpg格式，也可以为其他通用的影像格式；

- POS数据文件的格式为：文本（*.txt）或文档表格（*.xls）；

- 相机文件格式为：文本（*.txt）或文档表格（*.xls）、文档Word格式（*.doc）；

- 航摄仪器检定文件格式为：文档表格（*.xls）、文档Word格式（*.doc）；

- 航摄飞行记录表格式为：文档表格（*.xls）、文档Word格式（*.doc）；

- 航摄情况说明文件格式为：文档Word格式（*.doc）；

- 摄影航线分布示意图格式为：AutoCAD的DWG格式（*.dwg）、ArcGIS的shapefile格式（*.shp）。

8.4.3 数据格式要求

- 影像数据的质量若前期拍摄时质量不好，可以通过预处理，提高影像质量；不可以采用压缩后的影像，也不可以降低影像的分辨率；

- 影像的像片号可以根据摄区代号+分区号+航线号+航片流水号组合命名；若没有摄区代号，可以自行定义摄区代号，若没有分区号，可以不加；

- 也可以根据实际情况进行命名，注意惟一性；

- 拼接影像应无明显模糊、重影和错位现象。

8.4.4 POS数据文件

- POS数据文件包括像片号、航摄时间、摄影航高、经度、纬度、高程、航向角、俯仰角、翻滚角、飞行方向等内容；

- POS数据文件中的像片号与影像的像片号一一对应且惟一；

- POS数据文件中的坐标基于WGS-84椭球。

8.4.5 相机文件

- 相机文件包括相机名称（型号）、影像类型、像幅大小、影像分辨率、航摄焦距；

- 像幅大小、影像分辨率和航摄焦距需注明单位。

8.4.6 航摄仪器检定文件

航摄仪检定应由具有相应资历的法定检验单位进行，各项规定的检定数据应根据检定单位及实际情况准确记录。

8.4.7 航摄飞行记录表

航摄飞行记录表内容格式参照附录表B航摄飞行记录表。

8.4.8 航摄情况说明文件

航摄情况说明文件内容包括飞机名称、摄区名称、航摄分区名称、摄影日期、摄区范围、摄影比例尺、摄影航高、航向重叠度、旁向重叠度、航摄类型、航摄飞行质量以及其他情况。

- 航摄分区之间应有重叠航摄影像，若无分区，不作要求；

- 飞行方式不同，需要具体说明；如摄影航高是固定一个高度飞行，还是依据地形变化而调整飞行高度，摄影航高单位为m；

- 航摄季节应选在本摄区最有利的气象条件，并要尽可能的避免或减少其他覆盖物（积雪、冰等）对摄影的不良影响，确保航摄影像能够真实地显现地面细部。航摄时间，既要保证具有充足的光照度，又要避免过大的阴影，航摄日期精确到日；

- 摄影比例尺、航摄飞行质量、航向重叠度、旁向重叠度应符合相关规范。

8.4.9 摄影航线分布示意图

- 按专业的测绘的要求和特殊的地形条件布设航线；

- 摄影航线分布示意图应包含摄区范围、航线号、像片号；

- 摄影航线分布示意图可以制作成ArcGIS的shapefile格式（*.shp），几何属性为点；每一张影像为一个点，点的属性字段带有像片号，与POS数据文件当中的像片号一致，该点的坐标与POS数据文件中的坐标一致；也可以制作成Autocad的dwg格式。

8.4.10 元数据

元数据存放有关数据名称、数据源、产品归属、空间坐标系、生产日期、数据质量（数据精度和数据评价）等方面的信息。

航摄影像汇交按航摄名称命名，制作一个元数据，里面记录如下表4所示信息内容。

  - 表4 航摄影像数据元数据信息

| 基本信息 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 元数据生产单位 | 依据实际情况填写 | 必填 |
| 飞机名称 | 依据实际情况填写 | 必填 |
| 摄区名称 | 依据实际情况填写 | 必填 |
| 航摄分区名称 | 依据实际情况填写 | 选填 |
| 摄影日期 | 依据实际情况填写 | 必填 |
| 摄影比例尺 | 依据实际情况填写 | 必填 |
| 摄影航高 | 依据实际情况填写单位为，（m） | 必填 |
| 相机名称（型号） | 依据实际情况填写 | 必填 |
| 航摄类型 | 依据实际情况填写 | 必填 |
| 像幅大小 | 依据实际情况填写 | 必填 |
| 影像分辨率（像元尺寸） | 依据实际情况填写单位为，（um） | 必填 |
| 航摄焦距 | 依据实际情况填写单位为，（mm） | 必填 |
| 数据格式 | 依据实际情况填写 | 必填 |
| 大地基准 | WGS-84椭球 | 必填 |
| 高程基准 | 依据实际情况填写 | 必填 |
| 数据原始提供单位 | 依据实际情况填写 | 必填 |
| 数据所属项目 | 依据实际情况填写 | 选填 |
| 密级 | 依据实际情况填写 | 必填 |
| 分发单位 | 依据实际情况填写 | 选填 |
| 链接地址 | 依据实际情况填写 | 选填 |
| 分发单位电话 | 依据实际情况填写 | 选填 |
| 分发单位地址 | 依据实际情况填写 | 选填 |
| 分发单位邮箱 | 依据实际情况填写 | 选填 |
| 数据量 | 依据实际情况填写 | 选填 |
| 数据采用的语种 | 依据实际情况填写 | 选填 |
| 元数据创建日期 | 依据实际情况填写 | 选填 |
| 数据完整性 | 依据实际情况填写 | 选填 |

成果汇交

- 航摄仪检校文件；

- 影像原始数据资料；

- POS数据文件；

- 相机文件；

- 航摄仪器检定文件；

- 航摄情况说明文件；

- 摄影航线分布示意图；

- 航摄资料移交书（见附录A）；

- 航摄飞行记录表（见附录B）；

- 其他相关航摄资料。

- （规范性）

- 航摄资料移交书

航摄资料移交书应包括航摄任务说明、航摄面积统计表和航摄资料统计表，具体格式和内容见附录A所示。

| 根据XX合同（方案）执行XXXX摄区航空摄影任务，完成航摄面积及移交资料 航摄面积统计表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地区类型 | 完成航摄面积/km2 | 地面分辨率/cm | 影像类型 | 像幅 | 航向重叠 | 旁向重叠 | 备注 |

航摄资料统计表

| 项目 | 规格 | 单位 | 份数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 航摄影像 |  | 套 |  |  |  |
| 航线示意图 |  | 张 |  |  |  |
| 相机安装示意图 |  | 张 |  |  |  |
| 相机检定参数报告 |  | 张 |  |  |  |
| 航摄技术设计书 |  | 本 |  |  |  |
| 航摄资料移交书 |  | 本 |  |  |  |
| 航摄飞行记录表 |  | 本 |  |  |  |
| 航摄资料审查报告 |  | 套 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |
| 以上经甲、乙双方代表确认，并核实清点无误。 接收单位（章） 交出单位（章） 验收代表 交出代表 接收代表 负责人 |  |  |  |  |  |

（规范性）

- 航摄飞行记录表

| 日期： 从 时 分到 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 摄区 | 摄区名称 |  | 摄区代号 |  | 航摄分区 |  | 地面分辨率 |  |
|  | 绝对航高 |  | 摄影方向 |  | 航线条数 |  | 地形地貌 |  |
| 飞机 | 飞机类型 |  | 飞机型号 |  | 起飞位置 |  |  |  |
| 航摄仪 | 航摄仪型号 |  | 航摄仪编号 |  | 镜头号码 |  | 焦距 |  |
|  | 滤光镜 |  | 光圈 |  | 曝光时间 |  | 感光度 |  |
| 天气 | 天气状况 |  | 水平能见度 |  | 垂直能见度 |  | 温度 |  |
| 人员 | 飞行员 |  | 摄影测量员 |  | 地面保障人员 |  | 资料员 |  |
| 测线名称 | 测线起始时间 | 测线结束时间 | 测线长度 | 影像数量 | 曝光点数量 | 飞行速度 | 飞行高度 | 备注 |
| 航摄飞行状况简述： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表人：                       送片人：                       接片人：